询价采购文件
项目名称：重庆市沙坪坝区公路养护中心采购保育路口交通信号灯  

采购人：重庆市沙坪坝区公路养护中心

重庆市沙坪坝区公路养护中心  制

二○二一年九月

第一篇  询价邀请书

     沙坪坝区公路养护中心正在采购交通信号灯，欢迎有资格的投标人前来询价。

   一、询价内容

	序号
	询价名称及内容
	数量

（套）
	询价单价限价

（万元/套）
	询价总价限价（万元）

	一
	交通信号灯
	1
	45
	45


（一）计划工期：接到采购人开工通知之日起，30日历天

（二）采购内容：交通信号灯相关施工工作
二、询价文件的获取
本项目不需报名，凡有意参加询价者，请于2021年9 月3日起，在区政府门户网—部门街镇—区交通局—政府采购下载询价文件及有关资料，不管下载与否都视为询价申请人全部知晓有关询价过程和事宜。各询价单位应随时关注网上发布的询价文件及相关修改和补充内容。 
  三、询价时间、地点

  1、竞标前可到现场进行实地踏勘和考察。

  2、竞标地点：重庆市沙坪坝区公路养护中心（重庆市沙坪坝区西永街道西科二路30号）。

  3、文件递交开始时间：  2021  年 9月 8 日（ 星期三 ）北京时间14:30

  4、文件截止时间： 2021  年 9月 8 日（ 星期三 ）北京时间15:00

  5、询价开始时间：2021  年 9月 8 日（ 星期三 ）北京时间15:00

  6、询价地点：同竞标地点

四、联系方式

采购人及招标人：重庆市沙坪坝区公路养护中心

联系人：周老师

联系电话：13896043075
联系地址：重庆市沙坪坝区公路养护中心（重庆市沙坪坝区西永街道西科二路30号）

第二篇  询价须知

一、费用

参与询价的单位应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

	保育路口交通信号灯工程量清单及限价表

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	最高限价
	合价
	备注

	信号灯部分
	
	
	

	1
	车行箭头灯（带倒计时）
	[项目特征]
1.类型:车行灯具(箭头灯，带倒计时)
2.功能及参数
(1) LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命＞50000小时；
（2）单颗亮度：红3500~5000mcd；黄4000~6000mcd； 绿 7000~10000mcd
(3) 额定功率：额定功率≤19W/盘；额定电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ；
(4) 可视距离≥300m；发光分布：符合GB14887-2011标准；
(5) 中心波长：红625nm±5nm 绿505nm±5nm  黄590nm±5nm；
(6) 可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动；
(7) 工作温度-40℃~+80℃；
[工程内容]
1.信号灯安装、调试
	套
	4
	2200
	8800
	

	2
	车行圆盘灯（带倒计时）
	[项目特征]
1.类型:车行圆盘灯，带倒计时
2.功能及参数
(1) LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命＞50000小时；

（2）单颗亮度：红3500~5000mcd；黄4000~6000mcd； 绿 7000~10000mcd
(3) 额定功率：额定功率≤19W/盘；额定电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ；
(4) 可视距离≥300m；发光分布：符合GB14887-2011标准；
(5) 中心波长：红625nm±5nm 绿505nm±5nm  黄590nm±5nm；
(6) 可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动；
(7) 工作温度-40℃~+80℃；
[工程内容]
1.信号灯安装、调试
	套
	2
	2500
	5000
	

	3
	动态人行灯
	[项目特征]
1.类型:动态人行灯(静红人，动绿人)
2.功能及参数
(1) LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命＞50000小时；

（2）单颗亮度：红3500~5000mcd； 绿 7000~10000mcd
(3) 额定功率：额定功率≤10W/盘；额定电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ；
(4) 可视距离≥300m；发光分布：符合GB14887-2011标准；
(5) 中心波长：红625nm±5nm 绿505nm±5nm；
(6) 可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动；
(7) 工作温度-40℃~+80℃；
[工程内容]
1.信号灯安装、调试
	套
	6
	1000
	6000
	

	4
	车行灯杆（含基础）
	[项目特征]

1.材质:热浸锌钢管

2.立柱材料:立柱7米，八棱热浸锌杆件，立柱Φ220-Φ280，壁厚10mm；

3.横杆材料:横臂4-5米，Φ110-Φ214，壁厚6mm

4.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25

5.油漆品种:喷塑，牙白色

6.规格尺寸:立杆高7000mm,横杆4000~5000mm

7.基础、垫层：材料品种、厚度:1200*1200*1500mm

[工程内容]

1.基础、垫层铺筑

2.制作

3.喷漆或镀锌

4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	套
	3
	15000
	45000
	

	5
	人行灯杆（含基础）
	[项目特征]

1.材质:热浸锌钢管

2.立柱材料:立柱3.5米，圆柱形热浸锌杆件，Φ100-Φ150，壁厚3.5mm；

3.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25

4.油漆品种:喷塑，牙白色

5.基础、垫层：材料品种、厚度:800*800*1000mm

[工程内容]

1.基础、垫层铺筑

2.制作

3.喷漆或镀锌

4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	套
	3
	8000
	24000
	

	6
	信号灯控制线缆
	[项目特征]
1.规格、型号:RVV4*1.5
[工程内容]
1.配线
	米
	1500
	9
	13500
	

	7
	电源线缆
	[项目特征]
1.规格、型号:RVV3*2.5mm2
[工程内容]
1.配线
	米
	280
	8
	2240
	

	8
	红绿灯机箱（含手控面板）
	[功能参数]
1、道路交通信号机符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016标准；

2、灯驱动输出:≧48路；每路驱动功率：≥400W（AC220V）；
3、支持可变相位控制，相位过渡可以自动过渡和手动过渡。

4、支持多级系统控制模式
5、具有多时段配时方案；
6、可配置车辆检测模块，最多可扩充至32路检测接入；

7、日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程查询和数据导出。

8、支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；

9、支持无线联网扩展，支持远程干预控制及参数查看设置。

10、支持电源电压，驱动板联机状态检测，运行参数有效性检测。支持故障远程恢复，远程重启开关机。

12、系统看门狗，系统运行故障时自动恢复。
11、支持GPS对时。
12、信号机能够提供自动/手动工作模式，使用手控按钮开关来人为控制交通信号的步进转换。用完后可恢复到信号机自动控制状态。
13、车辆检测器输入数据和手控状态接口，采集来自检测器的车流量数据和手控信号。

14、通信接口丰富，包括至少2个RS232、1个RS422串行通信接口、可扩展RJ45网络接口和GPRS/3G/4G通讯接口； 

15、信号机具有图形参数编辑软件。

16、交流输入：110~264V，50HZ±2HZ；
17、输入功耗：≤50W（不含信号灯）；
18、工作温度: -40℃～+70℃；
19、相对湿度：5%～95%；
20、绝缘电阻：≥10MΩ。

21、设备的电脉冲干扰防护及静电干扰防护符合IEC801-II级以上 
22、具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能；
[工程内容]
1.安装
2.调试
	个
	1
	55000
	55000
	

	9
	接地体制作
	[项目特征]
1.规格:LEO-06
[工程内容]
1.接地极(板、桩)制作、安装
	套
	3
	550
	1650
	

	电子警察部分
	
	
	

	10
	高清电警摄像抓拍一体机
	[项目特征]
1.成像器件：900万像素全局曝光CMOS图像传感器

2.最低照度：彩色：0.0001lx 黑白：0.00005lx

3.图片参数：支持快门、增益、白平衡、宽动态设置

4.补光灯：内置一体化频闪补光模块，亮度可调节；可外置频闪灯、爆闪灯、频爆一体灯

5.视频编码协议：H.265/H.264/MJPEG

6. 特征识别：支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车等车辆特征识别

★7. 支持闯红灯、违法掉头、不按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道等多种违法识别，白天、晚上捕获率≥99%，白天、晚上识别准确率≥99%；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

★8. 支持外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息，显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

9.存储：前端存储：32GB eMMC；后端存储：iSCSI数据块直存，支持秒级检索和回放

10.电源：AC220V±35%

11.网口：1个100M/1000M Base-T自适应以太网电口（RJ45）；1个100M/1000M Base-X光口（SFP）

12.接口：4组同步信号输出接口（开关量）；6组同步信号输出接口（TTL）；3组信号输入接口（开关量）；控制接口：3组RS485、1组RS232

13.工作温度：工作温度：-40℃~85℃，≤90%RH（相对湿度，无冷凝）

★14.防护等级≥IP67；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

含“★”部分需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章证明
[工程内容]
1.安装
2.调试
	台
	3
	10800
	32400
	

	11
	LED补光灯
	[项目特征]
1.类型:LED智能补光灯
2.色温3000K ;                                                       3.光通量1400lm@20%占空比 ;                                   4.响应时间≤370μs ;                                         5.发光角度10° ;                                                   6.补光距离16-26m;
	套
	6
	1800
	10800
	

	12
	防护罩
	[项目特征]
1.类型：摄像机防护罩                                                                        2.规格：18寸                                                                      3.配置：散热器                                                                            4.防水，防尘
	套
	3
	1500
	4500
	

	13
	高清镜头
	[项目特征]
1.类型:高清镜头                                                                    2.规格：1英寸                                                                   3.焦距：12-36mm定焦
	只
	3
	2500
	7500
	

	14
	高清视频终端录像主机
	[项目特征]
1.类型:高清视频终端录像主机
2、功能及参数
1.相机接入：16路

2.网口：具有双网卡，支持双网隔离，支持双网互通；支持2个千兆自适应以太网电口,4个百兆以太网电口；1个千兆以太网光口，4个百兆以太网光口

3.USB接口：2个USB3.0接口，向下兼容USB2.0

4.串口：3个RS-232接口，4个RS-485接口

5.告警输入接口：8路凤凰端子告警输入

6.告警输出接口：4路凤凰端子告警输出

★7.支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能（需提供公安部权威机构检测报告证明）

8.视频解码：支持H.265、H.264等主流图像压缩格式

9.图片合成：支持2、3、4、6张图片合成                                                      

10.图片操作：支持图片的存储、检索、查看、导出、上传

11.图片OSD叠加：支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息

★12.支持区间测速功能、断网续传功能、管理录像功能（需提供公安部权威机构检测报告证明）                          

★13.支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓拍功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤（需提供公安部权威机构检测报告证明）

★14.支持网络流量动态显示及查询功能（需提供公安部权威机构检测报告证明）                   

15.工作温度：-30～70℃

16.工作湿度：5%-95% （无冷凝）

含“★”部分需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章证明

[工程内容]
1.安装
2.调试
	台
	1
	8215
	8215
	

	15
	室外挂箱
	[项目特征]
1.类型:室外挂箱
2、功能及参数
（1）规格300*400*550                                                                                      （2）表面颜色：浅灰色                                                                                                                                                                  （3）配置：双层隔板，插线板、空开，预留传输设备及终端盒位置。                                                                                           3.工作内容：                                                                                                     （1）机箱制作，供货；                                                                                 （2）安装附着于电子警察灯杆立柱
	个
	3
	750
	2250
	

	16
	高清摄像机电源
	[项目特征]
1.类型:12V
[工程内容]
1.安装
2.调试
	套
	3
	550
	1650
	


	17
	电源电缆
	1.类型:电源电缆
2.规格及参数:                                                                                              （1）规格RVV3*2.5；                                                                                     （2）敷设方式、部位:管内穿线                                                                                    （3）种类：国标电缆                                                                                               （4）用途：电子警察电源线RVV3*2.5 国标线缆
	米
	285
	9
	2565
	

	18
	四芯单模光纤
	[项目特征]
1.规格、型号:四芯
[工程内容]
管内穿线
	米
	750
	4
	3000
	

	19
	网线
	超五类双屏蔽防水网线
	米
	350
	5
	1750
	

	20
	光纤收发器
	[项目特征]
1.规格:SA-1000
[工程内容]
1.本体安装
2.单体调试
	对
	3
	650
	1950
	

	21
	8口交换机
	[项目特征]
1.名称:8口交换机
2.规格:TP-1008
[工程内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1
	1500
	1500
	

	22
	电子警察杆（含基础）
	[项目特征]
1.类型
2.材质:热浸锌钢管
3.立柱材料:外径219，八角焊接钢管，厚8 H=7000
4.横杆材料:外径100-214八角焊接钢管，厚6 L=5000~7000
5.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25
6.油漆品种:喷塑，牙白色
7.材质:热浸锌钢管
8.规格尺寸:Φ219,立杆高7000mm,横杆5000~7000mm
9.基础、垫层：材料品种、厚度:1200*1200*1200mm，C25混凝土
10.预埋件:详施工图纸
[工程内容]1.基础、垫层铺筑
2.制作
3.喷漆或镀锌
4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	套
	3
	12500
	37500
	

	23
	电子警察机箱
	[项目特征]
1.配置要求:含基础开挖回填等
[工程内容]
1.基础、垫层铺筑
2.安装
3.调试
	个
	1
	3490
	3490
	

	24
	接地体制作
	[项目特征]
1.型号:LEO-06
[工程内容]
1.本体安装、调试
2.接线
3.接地
	套
	3
	550
	1650
	

	25
	清除标线
	[项目特征]
1、类别：清除标线
2.全费用综合单价:含人材机等所有费用
[工程内容]
1.清除标线
	㎡
	64
	85
	5440
	

	26
	交通标线
	[项目特征]
1.材料品种:反光珠
2.全费用综合单价:含人材机等所有费用
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
	㎡
	285
	40
	11400
	

	27
	指路标牌
	[项目特征]
1.材质、规格尺寸:3000*2000mm
2.板面反光膜等级:高强级
[工程内容]
1.制作、安装
	套
	3
	4800
	14400
	

	28
	指路标牌杆件(2F单悬臂杆件)
	[项目特征]
1.类型
2.材质:热浸锌钢管
3.立柱材料:外径219，八角焊接钢管，厚8 H=7000
4.横杆材料:外径（100-214）*2八角焊接钢管，厚4 L=4000
5.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25
6.油漆品种:喷塑，牙白色
7.材质:热浸锌钢管
8.规格尺寸:Φ219,立杆高7000mm,横杆4000mm
9.基础、垫层：材料品种、厚度:1200*1200*1200mm，C25混凝土
10.预埋件:详施工图纸
[工程内容]1.基础、垫层铺筑
2.制作
3.喷漆或镀锌
4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	根
	3
	13500
	40500
	

	29
	人行道埋管
	[项目特征]
1.材质:硬质PVC塑料管
2.规格:Φ100*3.5
[工程内容]
1.沟槽开挖、回填
	米
	235
	180
	42300
	

	30
	过街钢管
	[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格:φ110
[工程内容]
1.沟槽开挖、回填
2.管道敷设
	米
	90
	550
	49500
	

	31
	手井
	[项目特征]
1.材料品种:MU10页岩砖，M5水泥砂浆砌筑，20厚1:2.5水泥砂浆抹面
2.规格尺寸:600mm*600mm*600mm
3.盖板材质、规格:机压高分子复合材料预制盖板，700*700
4.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C25混凝土
[工程内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.弃土运输
4.井身砌筑
5.勾缝(抹面)
6.井盖安装
	套
	7
	650
	4550
	

	合计：
	
	450000
	


2、 规格及技术参数：

注：表格中“★”部分为必须符合项，需提供有效期的检测报告及设备厂家授权委托书。
3、 工期要求

      计划工期： 30日历天。

注：由投标人自行负责作业人员和机械的从业资质及安全。

四、安全要求：

1、投标人在施工过程中，需保障施工机械、人员等施工安全。由此造成的安全事故，由投标单位自行承担法律及经济责任。

2、投标人现场必需安排专人对现场的交通进行指挥疏导。

五、询价资质

参与询价的单位满足全部合格条件标准时，才被视为满足资格审查条件，才能成为资格审查合格的竞标人，参与询价。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供诚信声明）。

六、询价文件

询价文件由询价邀请书、询价须知、商务条款、询价文件格式要求四部分组成。

七、询价要求

l、询价报价

(1)本项目执行总价包干。合同价款包括完成本项目涉及的所有费用及全部风险（除不可抗力以外）。

(2)投标人应充分考虑本项目实际情况，结合企业自身情况和市场行情自主报价。

(3)该项同最高总价限价为人民币450000元。投标人的竞标报价不得高于最高限价，否则其竞标无效。

2、竞标报价

本询价项目报价以人民币报价。报价包含完成本项目涉及的所有费用及全部风险。

3、投标人参与人员

各个投标人可派1-3名代表参与竞标。

4、结算方式

工程完工验收合格后，按照“结算价款=中标单价×签证工程量”方式进行结算。

八、询价程序

1、询价人组织的询价按询价文件规定的时间和地点进行。

2、先对各投标人的资质条件进行审查，审查的内容为“第

二篇  五、询价资质”中所要求提供的资料；各投标人资质经审查完全符合要求后才能参与正式竞标。

 九、中标原则

在满足资质要求的条件下，以总价报价最低价中标。

第三篇  商务要求

 一、交货期

   中标后30日内送货到用户指定地点并安装调试完毕并通过验收。

二、付款方式

    本项目完工并验收合格后60天内支付合同总金额90%。剩余10%质保金在一年后无质量问题一次性无息支付。

三、质保期

      一年

四、验收标准和方法

要求提供检测报告以检测报告的结果为准，没有检测报告的必须按招标文件参数进行核实。供方交货时，如检测参数达不到招标文件要求，供方负责赔偿需方一切损失。安装调试完成后由采购方与交巡警一同进行验收，验收合格后供货方需配合采购方将所有设备移交交巡警。

六、其他要求

1.投标人对其提供的商品应尽培训义务使采购人的使用人员能够正常操作相关软硬件系统。投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用价格中，计入总价。

2.投标人需对本项目相关资料保密，严禁外泄。

七、履约担保

无履约保证金。

八、签订合同

询价人和中标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，根据询价文件和中标人的竞标文件以及中标通知书订立书面合同。

第四篇  询价文件格式要求

一、竞标函

询价人：                       

1、根据你方                  的询价资料，遵照有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究询价文件的内容，合同条款后，愿意以人民币（大写：                    ）为竞标总价报价。工期为发出中标通知书后       个工作日内完成现场施工任务。

2、我方已详细阅读全部询价文件，包括澄清或者修改文件。

3、除非达成另外协议并生效，本报价文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞标人：                        （盖章）

日  期：       年     月     日

二、具体独立承担民事责任的能力

（一）营业执照副本复印件（加盖公章）

（二）税务登记证副本复印件（加盖公章）

（三）组织机构代码证副本复印件（加盖公章）

（四）投标人法定代表人的身份证证明和授权代表委托书

1、法定代表人身份证证明书（格式）

询价项目名称：                                     

致：                 （询价人名称）：

          （法定代表人姓名）在                 （投标人名称）任        （职务名称）职务，是（投标人名称）

                                          的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

                             （投标人公章）

                              年    月    日

2、法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                       

致：                    （询价人名称）：

          （投标人法定代表人名称）是              （投标人名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：          投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

                             （投标人公章）

                                 年   月   日

三、诚信声明

诚信声明（格式）

询价项目名称：                                     

致：                  （询价人名称）：

                     （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料：我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对以上声明负全部法律责任。

特此证明。

                                     （投标人公章）

                                        年    月   日

四、资质证书副本复印件（加盖公章）

五、质检部门出具的用于施工现场的检测报告（加盖鲜章）

六、重庆市沙坪坝区公路养护中心采购 ****  路口交通信号灯工程量清单报价表

	****  路口交通信号灯工程量清单报价表

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	最高限价
	合价
	备注

	信号灯部分
	
	
	

	1
	车行箭头灯（带倒计时）
	· [项目特征]
1.类型:车行灯具(箭头灯，带倒计时)
2.功能及参数
(1) LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命＞50000小时；
（2）单颗亮度：红3500~5000mcd；黄4000~6000mcd； 绿 7000~10000mcd
(3) 额定功率：额定功率≤19W/盘；额定电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ；
(4) 可视距离≥300m；发光分布：符合GB14887-2011标准；
(5) 中心波长：红625nm±5nm 绿505nm±5nm  黄590nm±5nm；
(6) 可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动；
(7) 工作温度-40℃~+80℃；
[工程内容]
1.信号灯安装、调试
	套
	4
	
	
	

	2
	车行圆盘灯（带倒计时）
	[项目特征]
1.类型:车行圆盘灯，带倒计时
2.功能及参数
(1) LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命＞50000小时；

（2）单颗亮度：红3500~5000mcd；黄4000~6000mcd； 绿 7000~10000mcd
(3) 额定功率：额定功率≤19W/盘；额定电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ；
(4) 可视距离≥300m；发光分布：符合GB14887-2011标准；
(5) 中心波长：红625nm±5nm 绿505nm±5nm  黄590nm±5nm；
(6) 可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动；
(7) 工作温度-40℃~+80℃；
[工程内容]
1.信号灯安装、调试
	套
	2
	
	
	

	3
	动态人行灯
	[项目特征]
1.类型:动态人行灯(静红人，动绿人)
2.功能及参数
(1) LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命＞50000小时；

（2）单颗亮度：红3500~5000mcd； 绿 7000~10000mcd
(3) 额定功率：额定功率≤10W/盘；额定电压：AC176V-265V，60HZ/50HZ；
(4) 可视距离≥300m；发光分布：符合GB14887-2011标准；
(5) 中心波长：红625nm±5nm 绿505nm±5nm；
(6) 可视角度：≥30°防尘、抗振动：符合GB14887-2011标准；抗振动；
(7) 工作温度-40℃~+80℃；
[工程内容]
1.信号灯安装、调试
	套
	6
	
	
	

	4
	车行灯杆（含基础）
	[项目特征]

1.材质:热浸锌钢管

2.立柱材料:立柱7米，八棱热浸锌杆件，立柱Φ220-Φ280，壁厚10mm；

3.横杆材料:横臂4-5米，Φ110-Φ214，壁厚6mm

4.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25

5.油漆品种:喷塑，牙白色

6.规格尺寸:立杆高7000mm,横杆4000~5000mm

7.基础、垫层：材料品种、厚度:1200*1200*1500mm

[工程内容]

1.基础、垫层铺筑

2.制作

3.喷漆或镀锌

4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	套
	3
	
	
	

	5
	人行灯杆（含基础）
	[项目特征]

1.材质:热浸锌钢管

2.立柱材料:立柱3.5米，圆柱形热浸锌杆件，Φ100-Φ150，壁厚3.5mm；

3.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25

4.油漆品种:喷塑，牙白色

5.基础、垫层：材料品种、厚度:800*800*1000mm

[工程内容]

1.基础、垫层铺筑

2.制作

3.喷漆或镀锌

4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	套
	3
	
	
	

	6
	信号灯控制线缆
	[项目特征]
1.规格、型号:RVV4*1.5
[工程内容]
1.配线
	米
	1500
	
	
	

	7
	电源线缆
	[项目特征]
1.规格、型号:RVV3*2.5mm2
[工程内容]
1.配线
	米
	280
	
	
	

	8
	红绿灯机箱（含手控面板）
	[功能参数]
1、道路交通信号机符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016标准；

2、灯驱动输出:≧48路；每路驱动功率：≥400W（AC220V）；
3、支持可变相位控制，相位过渡可以自动过渡和手动过渡。

4、支持多级系统控制模式
5、具有多时段配时方案；
6、可配置车辆检测模块，最多可扩充至32路检测接入；

7、日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程查询和数据导出。

8、支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；

9、支持无线联网扩展，支持远程干预控制及参数查看设置。

10、支持电源电压，驱动板联机状态检测，运行参数有效性检测。支持故障远程恢复，远程重启开关机。

12、系统看门狗，系统运行故障时自动恢复。
11、支持GPS对时。
12、信号机能够提供自动/手动工作模式，使用手控按钮开关来人为控制交通信号的步进转换。用完后可恢复到信号机自动控制状态。
13、车辆检测器输入数据和手控状态接口，采集来自检测器的车流量数据和手控信号。

14、通信接口丰富，包括至少2个RS232、1个RS422串行通信接口、可扩展RJ45网络接口和GPRS/3G/4G通讯接口； 

15、信号机具有图形参数编辑软件。

16、交流输入：110~264V，50HZ±2HZ；
17、输入功耗：≤50W（不含信号灯）；
18、工作温度: -40℃～+70℃；
19、相对湿度：5%～95%；
20、绝缘电阻：≥10MΩ。

21、设备的电脉冲干扰防护及静电干扰防护符合IEC801-II级以上 
22、具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能；


[工程内容]
1.安装
2.调试
	个
	1
	
	
	

	9
	接地体制作
	[项目特征]
1.规格:LEO-06
[工程内容]
1.接地极(板、桩)制作、安装
	套
	3
	
	
	

	电子警察部分
	
	
	

	10
	高清电警摄像抓拍一体机
	[项目特征]
1.成像器件：900万像素全局曝光CMOS图像传感器

2.最低照度：彩色：0.0001lx 黑白：0.00005lx

3.图片参数：支持快门、增益、白平衡、宽动态设置

4.补光灯：内置一体化频闪补光模块，亮度可调节；可外置频闪灯、爆闪灯、频爆一体灯

5.视频编码协议：H.265/H.264/MJPEG

6. 特征识别：支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车等车辆特征识别

★7. 支持闯红灯、违法掉头、不按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道等多种违法识别，白天、晚上捕获率≥99%，白天、晚上识别准确率≥99%；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

★8. 支持外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息，显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

9.存储：前端存储：32GB eMMC；后端存储：iSCSI数据块直存，支持秒级检索和回放

10.电源：AC220V±35%

11.网口：1个100M/1000M Base-T自适应以太网电口（RJ45）；1个100M/1000M Base-X光口（SFP）

12.接口：4组同步信号输出接口（开关量）；6组同步信号输出接口（TTL）；3组信号输入接口（开关量）；控制接口：3组RS485、1组RS232

13.工作温度：工作温度：-40℃~85℃，≤90%RH（相对湿度，无冷凝）

★14.防护等级≥IP67；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

含“★”部分需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章证明
[工程内容]
1.安装
2.调试
	台
	3
	
	
	

	11
	LED补光灯
	[项目特征]
1.类型:LED智能补光灯
2.色温3000K ;                                                       3.光通量1400lm@20%占空比 ;                                   4.响应时间≤370μs ;                                         5.发光角度10° ;                                                   6.补光距离16-26m;
	套
	6
	
	
	

	12
	防护罩
	[项目特征]
1.类型：摄像机防护罩                                                                        2.规格：18寸                                                                      3.配置：散热器                                                                            4.防水，防尘
	套
	3
	
	
	

	13
	高清镜头
	[项目特征]
1.类型:高清镜头                                                                    2.规格：1英寸                                                                   3.焦距：12-36mm定焦
	只
	3
	
	
	

	14
	高清视频终端录像主机
	[项目特征]
1.类型:高清视频终端录像主机
2、功能及参数
1.相机接入：16路

2.网口：具有双网卡，支持双网隔离，支持双网互通；支持2个千兆自适应以太网电口,4个百兆以太网电口；1个千兆以太网光口，4个百兆以太网光口

3.USB接口：2个USB3.0接口，向下兼容USB2.0

4.串口：3个RS-232接口，4个RS-485接口

5.告警输入接口：8路凤凰端子告警输入

6.告警输出接口：4路凤凰端子告警输出

★7.支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能（需提供公安部权威机构检测报告证明）

8.视频解码：支持H.265、H.264等主流图像压缩格式

9.图片合成：支持2、3、4、6张图片合成                                                      

10.图片操作：支持图片的存储、检索、查看、导出、上传

11.图片OSD叠加：支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息

★12.支持区间测速功能、断网续传功能、管理录像功能（需提供公安部权威机构检测报告证明）                          

★13.支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓拍功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤（需提供公安部权威机构检测报告证明）

14.支持网络流量动态显示及查询功能（需提供公安部权威机构检测报告证明）                   

15.工作温度：-30～70℃

16.工作湿度：5%-95% （无冷凝）

含“★”部分需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章证明[工程内容]
1.安装
2.调试
	台
	1
	
	
	

	15
	室外挂箱
	[项目特征]
1.类型:室外挂箱
2、功能及参数
（1）规格300*400*550                                                                                      （2）表面颜色：浅灰色                                                                                                                                                                  （3）配置：双层隔板，插线板、空开，预留传输设备及终端盒位置。                                                                                           3.工作内容：                                                                                                     （1）机箱制作，供货；                                                                                 （2）安装附着于电子警察灯杆立柱
	个
	3
	
	
	

	16
	高清摄像机电源
	[项目特征]
1.类型:12V
[工程内容]
1.安装
2.调试
	套
	3
	
	
	

	17
	电源电缆
	1.类型:电源电缆
2.规格及参数:                                                                                              （1）规格RVV3*2.5；                                                                                     （2）敷设方式、部位:管内穿线                                                                                    （3）种类：国标电缆                                                                                               （4）用途：电子警察电源线RVV3*2.5 国标线缆
	米
	285
	
	
	

	18
	四芯单模光纤
	[项目特征]
1.规格、型号:四芯
[工程内容]
管内穿线
	米
	750
	
	
	

	19
	网线
	超五类双屏蔽防水网线
	米
	350
	
	
	

	20
	光纤收发器
	[项目特征]
1.规格:SA-1000
[工程内容]
1.本体安装
2.单体调试
	对
	3
	
	
	

	21
	8口交换机
	[项目特征]
1.名称:8口交换机
2.规格:TP-1008
[工程内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1
	
	
	

	22
	电子警察杆（含基础）
	[项目特征]
1.类型
2.材质:热浸锌钢管
3.立柱材料:外径219，八角焊接钢管，厚8 H=7000
4.横杆材料:外径100-214八角焊接钢管，厚6 L=5000~7000
5.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25
6.油漆品种:喷塑，牙白色
7.材质:热浸锌钢管
8.规格尺寸:Φ219,立杆高7000mm,横杆5000~7000mm
9.基础、垫层：材料品种、厚度:1200*1200*1200mm，C25混凝土
10.预埋件:详施工图纸
[工程内容]1.基础、垫层铺筑
2.制作
3.喷漆或镀锌
4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	套
	3
	
	
	

	23
	电子警察机箱
	[项目特征]
1.配置要求:含基础开挖回填等
[工程内容]
1.基础、垫层铺筑
2.安装
3.调试
	个
	1
	
	
	

	24
	接地体制作
	[项目特征]
1.型号:LEO-06
[工程内容]
1.本体安装、调试
2.接线
3.接地
	套
	3
	
	
	

	25
	清除标线
	[项目特征]
1、类别：清除标线
2.全费用综合单价:含人材机等所有费用
[工程内容]
1.清除标线
	㎡
	64
	
	
	

	26
	交通标线
	[项目特征]
1.材料品种:反光珠
2.全费用综合单价:含人材机等所有费用
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
	㎡
	285
	
	
	

	27
	指路标牌
	[项目特征]
1.材质、规格尺寸:3000*2000mm
2.板面反光膜等级:高强级
[工程内容]
1.制作、安装
	套
	3
	
	
	

	28
	指路标牌杆件(2F单悬臂杆件)
	[项目特征]
1.类型
2.材质:热浸锌钢管
3.立柱材料:外径219，八角焊接钢管，厚8 H=7000
4.横杆材料:外径（100-214）*2八角焊接钢管，厚4 L=4000
5.基础、垫层：材料品种、厚度:砼C25
6.油漆品种:喷塑，牙白色
7.材质:热浸锌钢管
8.规格尺寸:Φ219,立杆高7000mm,横杆4000mm
9.基础、垫层：材料品种、厚度:1200*1200*1200mm，C25混凝土
10.预埋件:详施工图纸
[工程内容]1.基础、垫层铺筑
2.制作
3.喷漆或镀锌
4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
	根
	3
	
	
	

	29
	人行道埋管
	[项目特征]
1.材质:硬质PVC塑料管
2.规格:Φ100*3.5
[工程内容]
1.沟槽开挖、回填
	米
	235
	
	
	

	30
	过街钢管
	[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格:φ110
[工程内容]
1.沟槽开挖、回填
2.管道敷设
	米
	90
	
	
	

	31
	手井
	[项目特征]
1.材料品种:MU10页岩砖，M5水泥砂浆砌筑，20厚1:2.5水泥砂浆抹面
2.规格尺寸:600mm*600mm*600mm
3.盖板材质、规格:机压高分子复合材料预制盖板，700*700
4.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C25混凝土
[工程内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.弃土运输
4.井身砌筑
5.勾缝(抹面)
6.井盖安装
	套
	7
	
	
	

	合计：
	
	
	


