重庆市沙坪坝区农业农村委员会

对重庆融创·山城印象—文化旅游体验区

取水准予行政许可的决定

重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司：

你单位提交的重庆融创·山城印象—文化旅游体验区取水许可申请（项目编码：2018-500106-89-03-056730）和《重庆融创·山城印象—文化旅游体验区水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对重庆融创·山城印象—文化旅游体验区取水作出准予行政许可决定如下：

一、基本情况

2021年5月，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司对本工程进行了取水水资源论证，报告书中取水量为13.34万m3。沙坪坝区农业农村委对重庆融创·山城印象—文化旅游体验区项目取水准予行政许可的决定，批复文号沙农审批〔2021〕53号。

根据其批复文件沙农审批〔2021〕53号，原取水方案为龙凤河取水，取水地点位于融创文旅城人工湖2#坝前龙凤河河段，规划年取水批复水量13.34万m3，用于园区绿化和园区景观水池；退水项目主要为道路冲洗退水、园区绿化用水退水，退水方案为道路冲洗及园区绿化用水后均下渗进入土壤，回归经过大自然的自净后，基本无污染，项目无退水进入河道。

由于龙凤河侧设备损坏，改为1#坝梁滩河侧取水，规划水平年取水量61.39万m3，用于人工湖景观和绿化管理及道路、场地浇洒。现状取水量已超过批复的水量，根据《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》（重庆市人民政府令第158号），需对本项目取水进行重新论证。

二、取水量及取水方式

（1）用水项目位置及工艺

本项目用水由人工湖景观用水、园区绿化管理用水及道路、场地浇洒用水组成，园区内其他用水均由市政供水提供。

①人工湖景观用水

本园区为游乐旅游性质乐园，需保持水体位于景观水位（正常水位），对景观水体水质要求较高，为防止水体富营养化，考虑出湖流量和入湖流量相协调，考虑蒸发降雨平衡，参考《我国主要的湖泊换水周期》等相关文献，本次计算拟定换水周期为120天，年用水量47.71万m3。

②园区绿化管理用水及道路、场地浇洒用水

此部分用水由水处理机房外接管道，采用4台变频恒压供水水泵供水，每台水泵Q=50m3/h，根据实际灌溉水量而自动逐级开启多台水泵。年用水量约为13.68万m3。

（2）取水水源水位及流量

梁滩河和龙凤河汇河口上游900m处，取水口地理坐标：东经106°21′50.63″，北纬29°37′59.61″。

工程取水口以上梁滩河流域多年平均来水量7045.1万m3，河道可供水量为4697.9万m3，本工程年需水量为61.39万m3，占可供水量的1.3%。工程取水口以上多年平均枯期流量0.746m3/s，本项目最大取水流量0.07m3/s，占比9.4%；工程取水口以上多年平均最枯月（1月）流量0.494m3/s，本项最大取水流量0.07m3/s，占比14.17%。根据分析，本次取水流量占取水口以上来水量比较小，来水量满足。

三、取水水源可靠性

工程取水口以上梁滩河流域多年平均来水量7045.1万m3，考虑上游污水处理厂排污后，河道可供水量为4697.9万m3，本工程年需水量为61.39万m3，占可供水量的1.3%。工程取水口以上多年平均枯期流量0.746m3/s，本项目最大取水流量0.07m3/s，占比9.4%；工程取水口以上多年平均最枯月（1月）流量0.494m3/s，本项最大取水流量0.07m3/s，占比14.17%。根据分析，本次取水流量占取水口以上来水量比较小，来水量满足取水要求。

由于取水口以上河段工以工业为主，有多个工业排污口和城镇污水排放口。因此取水口处水质较差，整年水质为Ⅴ类~Ⅲ类~Ⅴ类变化，由于项目用水对水质要求不高，通过城市杂用水质控制项目及限值表，水质满足地表水Ⅳ类水质即可，园区内有水处理设备，水处理系统采用“气浮+生化+微滤”工艺，出水水质达到Ⅳ类水质，满足工程用水水质要求。因此，取水口水质满足工程用水。

本项目取水口位于人工湖1#坝下游梁滩河河道，该河段经河道整治，现状河道岸线稳定，该河道流速较缓，河道水流对岸坡冲刷影响较小，对取水口稳定取水有保障。取水口河岸无不良地质问题，取水口河岸稳定。

取水口通过泵站进行提水，进水口中心线高程为273m，河段常水位274m，取水口水位设置合理。

取水口水量、水质、岸坡稳定性和取水水位均满足工程取水要求，项目取水可靠。

四、退水方式

本工程已经在运行，无施工期退水。根据本工程用水环节分析，项目退水主要包括：人工湖景观用水退水、绿化管理用水和道路、场地浇洒用水退水。

绿化管理用水和道路、场地浇洒退水均下渗进入土壤或蒸发，回归经过大自然自净后，基本无污染；人工湖景观退水进入梁滩河，人工湖水质为Ⅳ类，与梁滩河水质相近。文旅体验区内生活用水由城市自来水厂供水，生活污水全部进入市政污水管网排入土主污水处理厂。

五、取退水影响

根据《导则》，对于取用地表水的，应根据建设项目取水对水资源水生态以及其他取用水户等造成影响的程度与范围，确定取水影响范围。本工程取水位于梁滩河干流，取水流量较小，下游900m处有大支流龙凤河（龙凤河）汇入，因此确定本工程取水影响范围为取水口至下游龙凤河汇入河段，位于梁滩河西永景观娱乐用水区尾端，涉及河段长900m。

退水影响论证范围应根据建设项目退水影响的范围与严重程度确定，应以水功能区为依据，论证的重点区域应为工程建设与运行直接受影响的区域。

本次项目退水包括道运行期路冲洗退水，园区绿化浇灌用水及水体更换水。道路冲洗及园区绿化用水退水均下渗进入土壤或蒸发，回归经过大自然，水体更换水经大坝下游泄流孔退回至梁滩河，人工湖水质较好，及时更换不会使湖区产生富营养化，因此退水按地表水Ⅳ类归还至梁滩河。园区内生活及娱乐用水由城市自来水厂供水，生活污水全部进入市政污水管网排入土主污水处理厂。退水口下游有大支沟龙凤河汇入，故确定本工程退水影响论证范围为1#坝退水口至下游龙凤河汇入口，位于梁滩河西永景观娱乐用水区尾端，涉及河段长900m。

六、节水评价

原则同意《报告书》对节水评价范围、现状节水水平评价与节水潜力分析、主要节水目标、节水指标、水资源配置方案节水符合性分析。

七、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水）计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息及最小下泄流量监测信息的系统接入。

八、其他要求

（一）若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

（二）本批复下达之日起，原批复作废（沙农审批〔2021〕53号）。

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年6月6日

（此件主动公开）