重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于美宜佳（重庆）产业园水土保持方案的

批复

重庆美宜佳实业有限公司：

你单位提交的关于美宜佳（重庆）产业园水土保持方案审批申请（项目代码2201-500115-04-01-645668）和《美宜佳（重庆）产业园水土保持方案报告书》收悉。经专家组审查，基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

- 项目概况

本项目总用地面积8.04hm2，其中永久占地7.31hm2，临时占地0.73hm2。主体工程区总建筑面积95757m2，均为地上建筑面积，总计容建筑面积95757m2，建筑密度67.36%，容积率1.31；绿化面积7206.55m2，绿化率9.86%。主体工程区用地范围内主要新建2栋双层仓库，1栋门卫，1栋管理楼和1栋生产辅助楼。施工生产生活区和表土堆放场位于主体工程区西南侧，其中施工生产生活区占地面积0.55hm2，表土堆放场占地面积0.18hm2。

项目于2022年8月底开工，预计2023年12月完工，总工期16个月，属于补报方案。项目总投资90000万元，其中土建工程投资50000万元。资金来源：业主自筹及银行贷款。项目土石方开挖量5.34万m³（含表土剥离0.23万m³），回填总量5.34万m³（含表土回覆0.23万m³），无余方。本项目不涉及拆迁及专项设施改迁建。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为8.04hm²。

（二）同意水土流失防治执行建设类项目一级防治标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土防护率92%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率9.86%。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施安排。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

（七）基本同意水土保持方案余方处置方式。

三、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资242.72万元，其中本方案新增投资14.61万元，主体工程已列投资228.11万元。方案新增投资包括植物措施费0.56万元，监测措施费3.65万元，临时措施费0.97万元，独立费用8.60万元，基本预备费0.83万元，水土保持补偿费11.25418万元（已由园区缴纳）。主体工程已列投资中工程措施费151.94万元，植物措施费72.07万元，临时措施费4.10万元。占地面积80387㎡。

四、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的各项要求，并重点做好以下工作

（一）在初步设计和施工图设计阶段，根据批复的水土保持方案和有关技术标准，组织开展水土保持设计，编制水土保持设计篇章，并作为主体工程设计的重要组成部分；在施工阶段，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃土要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我委提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任，并向我委备案。

（六）每年3月底前向我委报告上一年度水土保持方案实施情况。

（七）项目开工前应及时向区税务局申请缴纳水土保持补偿费。在工程建设中，严格按照审批的水土保持方案，完成各项水土保持措施，并接受我委的监督检查。

（八）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

（九）在项目投产使用前，请你单位依据批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，召开验收会议，并形成水土保持设施验收鉴定书，在通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料后，向我委报备水土保持设施验收材料。

（十）本行政许可决定有效期为3年，水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案报我委重新审核。

附件：1.美宜佳（重庆）产业园水土保持方案特性表

- 2.美宜佳（重庆）产业园水土保持方案报告书专家评审意见

- 重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年7月21日

（此件主动公开）

附件1                       水土保持方案特性表

| 项目名称 | 美宜佳（重庆）产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省(市、区） | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | / |  |  | 涉及区县 |  |  |  |  |  | 沙坪坝区 |  |  |  |  |
| 项目规模 | 本项目总用地面积8.04hm2，其中永久占地7.31hm2，临时占地0.73hm2。主体工程区总建筑面积95757m2，绿化率9.86%。 |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 90000 |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |
| 动工时间 |  | 2022年8月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2023年 |  |
| 工程占地(hm2) |  | 8.04 |  |  |  | 永久占地(hm2) |  |  |  | 7.31 |  | 临时占地(hm2) |  |  |  |  |  |  |  | 0.73 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  |  |  | 余方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.34 |  |  |  | 5.34 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 构造剥蚀浅丘陵地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 微度 |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 8.04 |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 280 |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类水土流失一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 9.86 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体工程防治区 |  |  |  | 主体设计：表土剥离0.23万m3，表土回覆0.23万m3，雨水管网1680m，排水沟161m，透水铺装3133m2，植草砖1347.4m2，雨水调蓄池1座 |  |  |  |  | 主体设计：景观绿化0.72hm2 |  |  |  | 主体设计：临时排水沟32m，车辆冲洗站1座，临时沉砂池2座 方案新增：防雨布覆盖1600m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活防治区 |  |  |  | / |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.55hm2 |  |  |  | 主体设计：临时排水沟149m，防雨布覆盖400m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土堆放场防治区 |  |  |  | / |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.18hm2 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资 （万元） | 主体设计：151.94 方案新增：0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体设计：72.07 方案新增：0.56 |  |  |  | 主体设计：4.10 方案新增：0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 242.72（新增14.61） |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  | 228.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | / |  | 监测费（万元） |  |  |  |  | 3.65 |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.25418（已由园区缴纳） |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆华羿鑫工程技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | 重庆美宜佳实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 廖娟 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  | 陈宇峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市区两港大道188号5幢 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 401120 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 何丽/17338309055 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 周雷/18102306170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 534542516@qq.com |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2